2000-11-29

# Spektrofotometrisk bestämning av manganhalten i te

Av: Jonas Thulin, Mattias Möller och Hanna Sund

Syfte: Syftet med laborationen var att, m.h.a spektrofotometri, bestämma masshalten mangan i tee sorten Lapsang Souchong.

Material och Metoder:

Brännare

Kokring & Triangel

Tratt

Pilleusboll

Pipett

Glasull

Degel

Våg

Kyvetter

E-kolvar (100ml)

Mätglas

Konc. H3PO4

3M HNO3

Na2SO4

KIO4

KMnO4 (2,5*10-5M, 0,5*10-5, 0.1*10-4, 0.2*10-4)

Dest.vatten

0,5 g tee vägdes upp och placerades i locket av en degel. Degellocket placerades på på kokring med triangel, och fördes in över den varmaste delen av en brännarlåga. Efter ca: fem minuter hade det mesta av teet föraskats och efter det att askan låtits svalna hälldes den ned i en 250ml bägare innehållandes 10ml konc. H3PO4, 25ml 3M HNO3 och ca: 1g Na2SO3. Lösningen läts nu koka svagt i fem varefter 1 g. Kaliumperjodat tillsattes och lösningen på nytt läts sjuda i ytterligare fem minuter. Efter det att lösningen svalnat filtrerades den genom en glasullsförsedd tratt ned i en 100ml bägare. Ursprungsbägaren sköljdes sedan med dest.vatten som sedan fördes över till bägaren tills det att den innehöll 100ml lösning.

Nu fylldes fyra kyvetter med varierande koncentrationer av KMnO4 (2,5*10-5M, 0,5*10-5, 0.1*10-4, 0.2*10-4), en med vanligt dest.vatten samt en sista med våran provlösning. Efter detta fördes kyvetterna in i spektrofotometern och värderna avlästes.

Resultat:

Följande värden avlästes från spektrofotometern:

Kyvett 2: 0.055 (2.5*10-5M KMnO4)

Kyvett 3: 0.101 (5*10-5M KMnO4)

Kyvett 4: 0.200 (1*10-4M KMnO4)

Kyvett 5: 0.411 (2*10-4M KMnO4)

Kyvett 6: 0.100	 (lösningen)

Av datan framgår att vi erhöll ett mycket tacksamt mätvärde på lösningen, då det var nära på identisk med värdet från kyvett 3.  Alltså innehöll våran lösning ca: 5*10-5 mol/l KMnO4. Hade värdet på lösningen inte utfallit lika tursamt så hade man istället fått tillämpa en standardkurva för att approximera KMnO4 koncentrationen i lösningen.  Detta är dock alltså inte nödvändigt i detta fall och vi kan nu enkelt fastslå masshalten mangan i tee sorten.

Av spektrofotometerm framgick att vår lösning innehöll ca: 5*10-5mol/liter KMnO4. Eftersom tee askan var löst i 100ml så vet vi att det totalt fanns 5*10-6 mol KMnO4 i tee bladen. Således var masshalten mangan i tee sorten Lapsang Souchong (eftersom molförhållandet mellan Mn och KMnO4 är 1:1) =

X * 5*10-6 / Vikt av teet = X * 5*10-6 / 0.5 = xx.x%

Diskussion:

Denna laboration var vädligt exakt och innehåller därför inte lika många felkällor tidigare labbar gjort. Moment som dock kunde förbättras var noggranheten vid föraskningen av teet. Hade man låtit teet föraskas under längre tid hade man minimerat risken för att alla organiska ämnen inte föraskades, och såldes att vissa metaller förblev bunda i dem. Annat än det finner jag inget mer att anmärka.