Vindkraft

Människan har i över 3000 år utnyttjat energin i vindarna. Med dess hjälp har vi färdats över haven, malt säd och pumpat vatten. Elproduktion med vindens hjälp började redan utnyttjas i Danmark på 1890-talet. Men det var först på 1970-talet, nästan 100 år senare, som forskningen och utvecklingen kring vinden som energikälla tog riktigt fart. Det var då oljekriserna var stora och  miljömedvetande ökade. På de senaste åren har det lagts ut 100 tals miljoner på vindkraft, bara i Sverige.

Och idag är vindkraften på väg att inta en nisch i det svenska energisystemet.

Vindkraften  i världen

Tidiga med att utnyttja vinden som energikälla var USA och framförallt Kalifornien, där det ofta är blåsigt. Idag finns det över 15 000 vindkraftverk i Kalifornien, vilket kan jämföras med Sveriges 312 kraftverk. Av världens nätanslutna vindkraftverk, återfinns fortfarande en stor del i Kalifornien.

På senare år har även utvecklingen i Europa tagit riktig fart, och framförallt i de länder med högt elpris. De största satsningarna görs bland annat i Tyskland, Holland, Storbritannien och Danmark, som var först i världen med att utnyttja vinden som producent av el.

Av de europeiska länderna har Tyskland mest vindkraft, som idag har ungefär lika mycket som USA. Om man ser till vindkraftens andel av landets totala elbehov är Danmark värdsledande. Närmare 5 % av elenergin i Danmark är vindkraftsproducerad, och man har som mål att dubbla den siffran till år 2005. Danmark har ambitioner att till år 2030 bygga ut vindkraften så mycket att den kan producera hälften av det totala elbehovet.

Vindkraften är på frammarsch i hela världen och utvecklingen går mot allt större aggregat med högre effekter. Man har inom EU satt ett ganska högt mål. År 2005 ska 20 miljarder kWh produceras med vindkraften, det vill säga 20 gånger mer än i dag.

Världens största vindkraftverk idag ligger på Hawaii, och kan vid en vindhastighet på 14m/s producera 3,2 MW. Rotorbladen  är 97,5 meter långa och kostnaden för uppförandet ungefär 440 miljoner svenska kronor.

Vindkraften i Sverige

Sverige är ganska bra anpassat för just vindkraft, eftersom det blåser mycket. På Öland, Gotland och efter kusterna blåser det allra mest, vilket betyder att det där finns bra förutsättningar att utnyttja vinden som både en ekonomisk och miljövänlig kraftkälla.

I September 1997 fanns det, i Sverige, 312 vindkraftverk, en siffra som ökar stadigt. I Sverige blåser det inte lika mycket överallt, vid kusterna blåser det mer än i inlandet och bäst blåser det ute till havs. Så ett vindkraftverk placeras inte bara ut hur som helst, utan det gäller att hitta en plats med energirika genomsnittsvindar, så att de kan utnyttjas på bästa sätt.

Näsudden II - Sveriges största vindkraftverk

Näsudden är en av Sveriges vindrikaste platser och ligger på sydvästra Gotland. I Näsudden finns Sveriges största vindkraftverk, Näsudden II, och som namnet anger fanns det en gång i tiden en föregångare…

I början av 80-talet byggdes Näsudden I som då var ett stort vindkraftverk för sin tid. Efter att Näsudden varit i drift ett par år upptäcktes några mindre sprickor i rotorbladen, som då var av stål. Tre år efter upptäckten hade en lång spricka bildats, som hindrade fortsatt drift.

Vid samma tid hade ett beslut tagits om att bygga en ny generation stora vindkraftverk i samarbete mellan Sverige och Tyskland. De nya aggregatet skulle vara på 3 MW. Man tillverkade två sådana   aggregat, ett placerades i Sverige och ett i Tyskland.

I Sverige byggde man inget nytt torn till aggregatet utan återanvände det gamla, rejäla betongtornet, från Näsudden I. Det nya aggregatet konstruerades med blad av glas- och kolfibrer. Dessutom ökades rotordiametern med fem meter och kraftverkets med 50 %. Det nya vindkraftverket döptes, helt enkelt, till Näsudden II.

Idag körs Näsudden II, vid svaga vindar, med ett lågt varv antal för att det inte skall bullra så mycket.

Kort om Näsudden II…

…Näsudden II har världsrekord i elproduktion bland vindkraftverk, med 7,7 GWh på ett år, och kan varje dag producera  årsbehovet för en eluppvärmd villa.

Process

Ett vindkraftverk omvandlar energin i vindarna till elektricitet. Förutsättningarna för att ett vindkraftverk skall kunna producera elenergi, är att det måste blåsa mellan 4-25 m/s. Det betyder att ett vindkraftverk i Sverige, kan producerar elektricitet under 250 av årets 365 dagar, vilket motsvarar ungefär 70 % av året. Ibland kan man se att ett vindkraftverk som står stilla. Det beror på att det blåser för lite eller för mycket. Blåser det under 4 m/s står ett vindkraftverk stilla, eftersom det inte blåser tillräckligt hårt för att kraftverket skall kunna producera el. Aggregaten går för full effekt, i ett vindkraftverk, om det blåser någonstans mellan 12-14 m/s. Om det blåser mer än 14 m/s måste man låta bladen släppa förbi en del av vinden så inte påfrestningarna på rotorbladen blir för stora. För att reglera detta finns det två olika metoder. Den ena är ”stallreglering”, som oftast används på mindre kraftverk. Principen i denna metod är den samma som när ett flygplan ska landa. Vid inflygning höjer piloten flygplanets nos successivt och vid en viss vinkel orkar inte luftströmmen följa vingens översida utan släpper. Därmed minskar lyftkraften och flygplanet sjunker.

För vindturbinens del är det den ökande vindhastigheten som gör att anblåsningsvinkeln växer och vid en vindstyrka på 14 m/s börjar bladen stalla, och därav också namnet stallreglering. Denna princip är billig och enkel då bladen infästs stumt i navet.

Det andra alternativet är att göra bladen vridbara. Denna metod används främst på större vindkraftaggregat och genom att vrida bladen får vinden mindre anblåsningsyta som därmed ger en effekt reglering.

När det blåser mellan 14-25 m/s, används någon av dessa två metoder. Men blåser det över    25 m/s, blir påfrästningarna på rotorbladen för stora och vinddkraftverken måste stå stilla.

Dagens moderna vindkraftverk är helt automatiserade och sköts av en dator. Datorn sköter alla funktioner kring aggregatet, startas det då vinden är tillräcklig (över 4 m/s). Stoppar det vid för hög vind (över 25 m/s) eller om fel uppstår. Dessutom vrider den in maskinhuset i vindriktningen samt övervakar och samlar en massa data.

Yttre kontakt till och från  kraftverket sker via modem och telenätet. Vilket betyder att man kan sitta hemma och via en dator kontrollera vindkraftverket.

När ett vindkraftverk är igång tar den upp ungefär 50 % av vindens energi, vilket betyder att dagens vindkraftverk är mycket effektiva, eftersom den teoretiska gränsen går vid ungefär 60 %.

En del vindkraftverk har tre rotorblad medan andra bara har två. Men skillnaden mellan två och tre rotorblad är inte stor, och spelar en väldigt liten roll för energiproduktionens storlek. Man brukar räkna med att produktionen av el ökar med 3 % om man har ett extra rotorblad. Fördelarna med tre rotorblad är, förutom ökad produktion, bland annat att man får en ökad kraftpåverkan och därmed mindre påfrestningar i kullagren.. På de större kraftverken använder man (oftast) bara två blad, t.ex. Näsudden II på Gotland, eftersom kostnaderna för ett tredje blad är högt och därmed inte heller lönsamt.

Istället för att satsa på flera rotorblad är det bättre att bygga höga kraftverk, eftersom det blåser mer ju högre upp man kommer, och dessutom blir man mindre känslig för markförhållandena som växtligheten och höjdskillnader i terrängen. Dessutom producerar ett högre vindkraftverk mer el i förhållande till den markyta den tar upp, om man jämför med de små vindkraftverken.

Men större kraftverk är idag mycket dyrare än de små, dels för att det går åt mer materiel för att bygga dem, men framförallt för att i ett fåtal exemplar. Gränsen mellan ett stort och ett litet kraftverk brukar man dra vid 1000 kW (1 MW). Dagens standardkraftverk har en maxeffekt på 500-600 kW, men på senare år har även kraftverk på 1500 kW börjats serieproducerats. Sveriges största kraftverk har en maxeffekt på 3 000 kW och världens största på 3 200 kW.

Vindkraftverkets olika delar

De flesta vindkraftverk är uppbyggda av samma beståndsdelar. Beroende på vilken konstruktion man utgår ifrån kan avvikelser förekomma men i stort sett fungerar vindkraftverk på samma sätt. Vindkraftverket är infäst i ett fundament som behövs för att hålla verket upprätt. Fundamentet består av en stor betongplatta belägen en bit under jorden. Infäst i fundamentet är tornet. På standardverk är tornen 20-40 m höga och gjorda av stål. Men det finns vindkraftverk på uppemot 100 m. Alla torn är inte av stål, Nässudden II´s torn är till exempel gjort av betong. Något som alla vindkraftverk har gemensamt är att tornhöjden är ungefär lika stor som rotorns diameter.

På tornets översida finns maskinhuset och rotorn. Rotorn har två eller tre blad gjorda av kompositmaterial, innehållande glasfiber och kolfiber. För att undvika reflexer från rotobladen har de en matt färg. Bladen sitter infästa i navet varifrån en axel överför rotationsrörelsen in i maskinhuset till en växellåda. Här växlas rotorns låga varvtal på 15-30 varv per minut upp till ett varvtal anpassat till generatorn, det vill säga mellan 1000-1500 varv per minut. Generatorn är oftast en asynkronmaskin som ligger på mellan 55-3000 kW beroende på storlek.

På bilden till höger kan man se var de olika delarna i ett vind- kraftverk finns:

1. Blad

2. Nav

3. Gunglagring

4. Växellåda

5. Skivbroms

6. Generator

7. Girmotor

8. Girlager

9. Torn

På bilden kan man också se hur stor en människa är i jämförelse med ett vindkraftverk.

Förutom generator och växellåda  innehåller maskinhuset bromssystem och girsystem. Bromssystemet består ofta av två olika sorters bromsar, en luftbroms och en skivbroms. Luftbromsens princip är att hämma rotationsrörelsen genom att vrida bladen eller bladspetsarna. Girsystemet är till för att maskinhuset ska vrida in sig i vindriktningen. Girsystemet får information om vindriktningarna  från vindriktningsgivaren som sitter på maskinhusets tak. På taket finner man även viktiga saker som vindhastighetsgivare, åskledare och flygvarningsljus.

Är vindkraft ett bra alternativ?

Om vindkraftverk är en bra investering eller inte, är en svår fråga. Med dagens förutsättningar lönar sig ett vindkraftsbygge ekonomiskt bara i de allra bästa vindlägena (12-14 m/s), så  ett svensk vindkraftverk kräver i dagsläget någon form av stöd för att löna sig.

Positivt:

Om man tänker på miljön, så är vindkraft ett bra alternativ. Föroreningar till vatten och luft är nästan obefintliga. Den lilla miljöpåverkan som finns är relativt begränsad. Dessutom kan det mesta av vindkraftverket återvinnas när det är dags för skrotning.

Något annat som är positivt är att ett vindkraftverk producerar mycket el, i jämförelse med den markyta den tar upp.

Negativt:

Egentligen så finns det inget som är riktigt negativt med vindkraft. Det mest negativa är att spetshastigheten hos vindturbinens propellrar är hög och då finns det risker för buller. Men propellern, utvecklats mycket och görs nu med gynnsam form och fina ytor, för att det inte skall bullra så mycket och ett vindkraftverk skall idag var omöjligt att höra på 100 meters avstånd.

Det finns visa risker för fågelskador p.g.a. propellrarnas höga hastighet, men det är ytterst sällan som fåglar flyger in i rotorbladen.

## P.g.a. att propellern utgör en rörlig yta, så kan det hända att radioförbindelserna mot korta vågor störs. Men detta skall inte vara något större problem med dagens moderna kraftverk, där rotorbladen är tillverkade av glasfiber som är ett icke elektriskt ledande material.

Dessutom kräver ett vindkraftverk en ganska öppet område, och därmed syns det på långt avstånd, vilket kan se fult ut.

***********************************************

Detta arbete är hämtat från SkolWeb

Mer arbeten hittar du på http://surf.to/skolweb

LYCKA TILL MED ARBETET!!